RADIOMARELLI

Mod.  9A 26

NORME DI TARATURA

MEDIA FREQUENZA.

Tarare a 470 kHz collegando il generatore alla griglia della 6EA7 tramite un condensatore da 50.000 pF.

ONDE LUNGHE.

Generatore all’entrata tramite una resistenza di 180 oHm. Tarare a 300 kHz C21 e L17 poi C11 e C16; a 160 kHz tarare L7 e L12, poi C22.

ONDE MEDIE.

Generatore come per OL. Tarare a 1450 kHz C20 e L16 poi C10 e C15; tarare a 600 kHz L8 e L11 poi C20A.

ONDE CORTE 3.

Tarare a 9 MHz C19 e L15, poi C9 e C14; tarare a 6 MHz L5 e L10.

ONDE CORTE 2.

Tarare a 15 MHz C18 e L14, poi C8 e C13; tarare a 10 MHz L4 e L9.

ONDE CORTE 1.

Tarare a 22 MHz C17 e L13, (poi C7 e L13 ?) poi C7 e C12; tarare a 15 MHz L3 e L8.

TABELLA TENSIONI

| Valvola | Placca | Schermo | Catodo |
| --- | --- | --- | --- |
| 6K7 G | 240 | 85 | 2 |
| 6EA7 G | 240 | 85 | - |
| 6BN8 g | 260 | 85 | 11 |
| 6J7 G | 95 | 20 | 1 |
| 6L6 G | 240 | 240 (260 ?) | 12,5 |
| 5X4 G | 2 x 365 |  |  |
| 6E5 | 260 |  |  |

Tensione ingresso filtro :  360 V

Tensione uscita filtro :  260 V.

Corrente anodica totale :  100 mA (in radio)

Consumo a vuoto (160 V 42 Hz) = 0,2 Amp..